# Ejercicios sobre la 1° Ley de Newton (Ley de la Inercia)….. cuerpo en reposo o velocidad constante

Ejercicio 1

Calcular la fuerza a ejercer para mantener en reposo el cuerpo de 20 kg

Datos del problema

masa = 20 kg

P = m.g

g = 10 m/s2

∑F = 0

SOLUCIÓN: se presenta el diagrama de cuerpo libre y el análisis de las fuerzas aplicadas al cuerpo, mediante la 1° ley de Newton.

P = m.g

P = 20 kg. 10 m/s2

P = 200 N

∑F = 0; cuerpo en reposo

F + F - P = 0

2F = P

2F = 200 N

F = 200/2 N

F = 100 N

Diagrama del cuerpo

Ejercicio 2

Dos masas de idéntica m, son conectadas a una cuerda sin masa que pasa por poleas sin fricción, como se muestra en la figura. si el sistema está en reposo. ¿cuál es la tensión en la cuerda?

5 kg

5 kg

Datos del problema

∑F = 0; sistema en reposo

masa = m = 5 kg

P = m.g

g = 10 m/s2

∑F = 0; cuerpo en reposo

T - P = 0

T = P

T = mg

T = 5 kg. 10 m/s2

T = 50 N

SOLUCIÓN: se presenta el diagrama de cuerpo libre y el análisis de las fuerzas aplicadas al cuerpo, mediante la 1° ley de Newton.

Diagrama del cuerpo

Ejercicio 3

Calcular la tensión de la cuerda horizontal “A”, sabiendo que la tensión en la cuerda “B” es de 26N. Apoyarse en el siguiente diseño.

P = 24 N

A

B

Datos del problema

∑F = 0; sistema en reposo

P = m.g = 24 N

g = 10 m/s2

TB = 26 N

Ta =?

Aplicando el Teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo tenemos:

FB2 = FA2 + P2

FA2 = FB2 - P2

FA2 = 262 - 242

FA2 = 676 - 576

FA2 = 100

FA = √ 100

FA = 10 N

SOLUCIÓN: se presenta el diagrama de cuerpo libre y el análisis de las fuerzas aplicadas al cuerpo, mediante la 1° ley de Newton.

Diagrama del cuerpo

# Ejercicios sobre la 2° Ley de Newton

## Ejercicio 1

Se aplica una fuerza de 10 N sobre un cuerpo en reposo que tiene una masa de 2 kg.

¿Cuál es su aceleración?

¿Qué velocidad adquiere si se sigue aplicando la fuerza durante 10 segundos?

### Solución

Despejamos la aceleración de la ecuación F = m · a; Reemplazamos por los datos y obtenemos la aceleración.


Para calcular la velocidad planteamos la ecuación de velocidad de MRUV.

## Ejercicio 2

¿Cuál es la masa de un cuerpo que, estando en reposo, al recibir una fuerza de 10 N adquiere una aceleración de 20 m/s2.

### Solución

Despejamos la masa de la ecuación de la 2° ley de Newton (F = m · a) y reemplazamos por datos y obtenemos la masa.

## Ejercicio 3

Un ascensor de masa 200 kg tiene aceleración hacia arriba de 3 m/s2, como se muestra en la figura. ¿cuál es la tensión del cable que lo mueve?

a

Datos del problema

m = 200 kg

a

a = 3 m/s2

P = mg

g = 10 m/s2

T = ?

Diagrama de cuerpo libre del asensor

SOLUCIÓN se presenta el diagrama de cuerpo libre, y posterior a ello el análisis de las fuerzas aplicadas al asensor, mediante la segunda ley de Newton.

∑Fy = ma

T-P = ma

T-mg = ma

a

T = ma + mg

T = 200 kg . 3 m/s2 + 200 kg. 10 m/s2

T =  600 N + 2000 N

T = 2600 N

# Ejercicios sobre la 3° Ley de Newton

Ejercicio 1

Datos del problema

M1 = 2 kg

M2 = 7 kg

g = 9.8 m/s2

P = mg

a = ? Aceleración del sistema

T = ? Tensión de la cerda

En la figura se muestran dos bloques de masas M1 = 2 kg, que arrastra sobre el plano horizontal al cuerpo de masa M2 = 7 kg. Calcular la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda.

Diagrama de cuerpo libre del bloque M2

Diagrama de cuerpo libre del bloque M1

SOLUCIÓN:  se presenta el diagrama de cuerpo libre y el análisis d fuerzas aplicadas a cada bloque.

∑Fx = 0

∑Fy = 0

P1 = M1g

N-P1 = 0

N = P1

= M2.g

Análisis bloque M1:  se desplaza horizontalmente hacia la derecha y la única fuerza que actúa es la tensión.              ∑Fx = ma

T = M1.a .... Ec: A

Análisis bloque M2:  se lleva a cabo sólo movimiento vertical hacia abajo y las fuerzas que actúan son la tensión y el peso.

∑Fy = ma

P2 - T = M2.a .... Ec: B

Sustituyendo la Ec "A" en la Ec "B" tenemos que:

P2 - M1.a = M2.a ==> P2 = M1a + M2a ==> P2 = a(M1 + M2) ==> a = P2 / (M1 + M2)  .... Ec: C

De la Ec: "C", obtenemos, la aceleración del sistema

a = P2 / (M1 + M2) ==> a = 2kg. 9,8 m/s2 / (2 kg + 7 kg) ==> a = 2,17 m/s2

De la Ec: "A", obtenemos, la tensión de la cuerda

T = M1.a ==> T = 2 kg. 2,17 m/s2 ==> T = 4,34 N

Ejercicio 2

Una niña de 40 kg de masa empuja una caja de 5 kg sobre una pista de hielo, con una fuerza de 10N. determine la aceleración que adopta cada uno de los dos cuerpos

Datos del problema

mn = 40 kg

mc = 5 kg

Pista hielo = Uroz = 0

Fa = 10 N

an =? Aceleración de la niña

ac =? Aceleración de la caja

Diagrama de cuerpo libre caja

Diagrama de cuerpo libre niña

SOLUCIÓN: se presenta el diagrama de cuerpo libre y el análisis de las fuerzas aplicadas a la caja,

Nniña

Pniña

Fc,n

Fa

Ncaja

Pcaja

ac,x

mc =5 kg

¿ ac ?

mn = 40 kg

¿ an ?

an,x

∑Fx = ma

Fa = mc *ac

10N = 5 kg . ac

ac = 10N / 5 kg

ac = 10 kg.m/seg2 / 5 kg

ac = 2,0 m/s2

En el análisis de los cuerpos tanto la niña como la caja solo tienen movimiento horizontal por lo que el P = N para cada caso y utilizamos los cálculos para el eje “x”

∑Fx = ma

- Fc,n = mn *an

- 10 N = 40 kg . an

an = - 10 N / 40 kg

an = - 10 kg.m/seg2 / 40 kg

an = - 0,25 m/s2

Ejercicio 3

Dos bloques de masas m y M son empujados sobre una superficie horizontal sin roce, por una fuerza horizontal F, como se muestra en la figura. ¿cuál es la fuerza de contacto entra los bloques?

F

M

m

Datos del problema

Masa = M

masa = m

superf horiz = R = 0

Fc = R = ?

Diagrama de cuerpo libre del bloque m

SOLUCIÓN: se presenta el diagrama de cuerpo libre y el análisis de las fuerzas aplicadas a cada bloque, mediante la 3°ley de Newton.

Diagrama de cuerpo libre del bloque M

∑Fy = 0

N - P = 0

N - Mg = 0

N = Mg

∑Fx = Ma

F - R = Ma

R

N1

P = mg

m

∑Fy = 0

N - P = 0

N - mg = 0

N1 = mg

∑Fx = ma

R = ma

De R = ma, tenemos a = R/m;

sustituimos en  F-R = Ma

F - R = M(R/m) ==> F = MR/m + R

F = (MR + mR)/m  ==> Fm = R (M + m)

R = Fm / (M + n), es la fuerza de contacto entre los dos bloques